Arbeitsdokument „unityserver 3d im cave“ Hier steht ein Untertitel Art der Arbeit (Semesterarbeit / Bachelorthesis / etc.)

Studiengang: [Studiengang einfügen] Autor: [Autor/en einfügen] Betreuer: [Betreuer einfügen] Auftraggeber: [Auftraggeber einfügen] Experten: [Experte/n einfügen] Datum: [Datum einfügen]

Management Summary

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4

1.1 Vorarbeiten Projekt 2	4

2	Infrastruktur	4

2.1 Trackingsystem WorldViz	5

2.2 Devices	5

2.3 Unity Server	7

2.4 Audio	7

2.5 Video Matrix Switch	7

3	Stereoskopie	8

4	Immersion	8

4.1 Frustum	8

4.1.1 CAVE XXL Frustum	8

4.1.2 General Projection Matrix Frustum	8

5	Devices	10

5.1 Wand	10

5.2 Eyes	12

5.3 Gamepad	12

6	VRPN	13

6.1 Verwendung mit PPT Studio WorldViz	13

6.2 Datenverarbeitung im Unity	13

6.3 Datenveredlung im Unity	15

7	Unity Plugin	17

7.1 Konfiguration	17

7.2 Struktur	20

7.3 Deployment	21

7.4 API	23

8	„Architektur der Komponenten“	25

9	Warping (optional, ev. bei Immersion)	25

10	Demo Apps	26

10.1 Shooting Gallery	26

10.2 Model-Viewer	32

10.3 App Drittpartei	32

11	Abbildungsverzeichnis	32

12	Tabellenverzeichnis	32

13	Glossar	33

14	Literaturverzeichnis	33

15	Anhang	34

16	Selbständigkeitserklärung	35

# Einführung

## Vorarbeiten Projekt 2

# Infrastruktur

Abbildung 1: CAVE BFH

Der virtual reality haptic CAVE der BFH bietet Entwicklern und Forschern ein mächtiges Instrument, um hochrealistische immersive Applikationen zu bauen. Der CAVE ist eine kubische Konfiguration mit vier Leinwänden (Links, Front, Rechts, Boden) die von je 2 Projektoren bestrahlt werden. Um eine realistische 3D Projektion zu erschaffen, sind bei den Projektoren Polfilter angebracht und die Benutzer tragen eine polarisierte Brille.

Alle Komponenten vereint und dessen Abhängigkeiten werden in der folgenden Grafik dargestellt:

Abbildung 2: Infrastruktur CAVE

## Trackingsystem WorldViz

Das Trackingsystem von WorldViz wurde integriert, um Positionen und Rotationen von verschiedenen Devices im CAVE zu erfassen. Die von den 10 WorldViz Kameras übermittelten Daten werden vom PPT Studio 2013 zentral auf einem Server interpretiert, d.h. es werden Punkte im Raum und dessen Rotation der Devices berechnet, und können bei Bedarf über das VRPN-Protokoll abgefragt werden.

## Devices

- Eyes

Die Eyes von WorldViz sind polarisierte Brillen mit zwei montierten Infrarot-Trackern. Somit lassen sich die Position des Kopfes und dessen Rotation auf zwei Achsen (Yaw und Roll) bestimmen.

Abbildung 3: PPT Eyes, Quelle: www.worldviz.com

- Wand

Der Wand von WorldViz ist das primäre Eingabegerät. Nebst zwei Infrarot-Tackern, welche für die Positions- und Rotationsbestimmung verwendet werden, ist ein Gyrometer integriert, um noch präziser Drehungen feststellen zu können. Dadurch wird auch die fehlende Rotationsachse (fehlende bei den Eyes) kompensiert und es können Yaw, Roll und Pitch ermittelt werden.

Als Inputs dienen ein analoger Joystick, vier Buttons auf der Vorderseite sowie ein Button auf der Rückseite.

Abbildung 4: PPT Wand, Quelle: www.worldviz.com

- Gamepad

Ein weiteres Inputgerät ist ein handelsübliches Gamepad. Frei von jeglichen Tracking wird einzig die Unity-Applikation gesteuert.

Abbildung 5: Gamepad, Quelle: www.androidrundown.com

## Unity Server

Der leistungsstarke Unity Server ist der Knotenpunkt des gesamten Systems. Auf diesem Rechner läuft die Unity-Applikation mit dem konfigurierten UnityPlugin, welches die Trackingdaten vom Trackingserver abgreift und das korrekte Rendering in der Uniy-Applikation für die Projektorenaufteilung sicherstellt. Mittels Mosaic, einem speziellen Treiber von Nvidia der die Aufteilung auf mehrere Grafikkartenausgänge übernimmt, werden alle Projektoren korrekt für die stereoskopische Projektion angesprochen.

## Audio

Um die Immersion weiter zu steigern, ist ein 3D Soundystem mit vier Lautsprechern in Betrieb.

## Video Matrix Switch

Weil parallel weitere Clients in Betrieb sind und Bilddaten für den CAVE liefern können, wird ein Video Matrix Switch eingesetzt, um die verschiedenen Inputquellen auf die 8 bestehenden Projektoren abbilden zu können.

# Stereoskopie

- Kamerasettings

  - Sekundäre Kamera

  - GUI Elemente

- Mosaic Settings

# Immersion

## Frustum

Für eine optimale Projektion muss das bereits vorhandene Frustum der Applikation angepasst werden. Das Frustum wird im CAVE direkt bestimmt durch die geometrischen Eigenschaften der Wände des CAVES (inital), und upgedatet durch die Position des Benutzers im CAVE (runtime).

Ganz allgemein bildet das Frustum das 3D Bild der Computergraphik auf zweidimensionalen Bildschirmen ab.

Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Frustum aufzubauen, wir beschränken uns auf folgende:

- Frustum mit einer Projektionsfläche XXL (Seitenwand des CAVE virtuell ~30m entfernt, Dimensionen beibehalten)

- Frustum mit der genauen Projektionsfläche der CAVE-Wand und einer Off-Axis Projektion

- Gleichseitiges Frustum mit je 90 Grad FoV (Field of View)

Diese unterschiedlichen Möglichkeiten haben sich ergeben aus dem Adaptieren des bereits vorhandenen Frustum, den eigenen Ansätzen und Überlegungen, und der Adaptierung der generalisierten Projektionsmatrix des Ur-CAVEs.

Abbildung 6: Frustum (stackoverflow.com)

// eigene Graphik

### CAVE XXL Frustum

### General Projection Matrix Frustum

- Frustum angleichen

- Kalibrieren

# Devices

## Wand

Die Interpretation des Wands ist ein zentrales Element für die Verwendung des CAVEs mit Unity. Er dient dazu, Objekte in der virtuellen Welt zu bewegen oder zu rotieren.

- Virtueller CAVE

Damit die Verarbeitung der vom Wand gelieferten Informationen vereinfacht werden können und eine visuelle Darstellung möglich ist, wurde ein virtueller CAVE in Unity erstellt, welcher dieselben Dimensionen wie der reale CAVE der BFH hat. Diese genaue Adaptierung ist möglich, weil in Unity die verwendete Grösseneinheit einem Meter in der realen Welt entspricht.

Implementiert wurde das mittels einem Prefab, welches einmalig in der Hierarchie liegt.

Abbildung 7: Unity Plugin, virtueller CAVE

- Mousecursor

Im virtuellen CAVE wird das Wand-Device ebenfalls virtuell abgebildet. Um möglichst generisch die Steuerung der Applikationen übernehmen zu können, ist es unerlässlich, die Mausposition mittels Wand setzen zu können, weil das häufig das primäre Inputgerät ist. Wird auf dieser Ebene des Betriebssystemes bereits Hand angelegt, entfallen spezifische Mappings auf Applikationslevel um die Steuerung übernehmen zu können.

Dazu wird ermittelt, wohin der Wand zielt. Die Verlängerung der x-Achse, also eine Gerade definiert durch die Rotation des Wands, kann einen Schnittpunkt mit einer Leinwand des CAVEs haben.

Abbildung 8: Unity Plugin, Schnittpunkt Wand / CAVE

Der Schnittpunkt wird von Unity mit einem Raycast ermittelt.

Ausgehend vom virtuellen Wand wird ein sogenannter Ray geschossen, welcher wahlweise nach der ersten Kollision abbricht und das getroffene Hit-Objekt zurückgibt oder durch sämtliche Colliders weiterfliegt und alle Ergebnisse als Returnwert liefert.

Der exakte Schnittpunkt auf der getroffenen Fläche liefert nun die benötigten Informationen, um den Mousecursor auf Betriebssystemebene festzulegen. Zunächst muss aber noch unterschieden werden, welche Leinwand betroffen ist. Das Mapping funktioniert so, dass bei einem Auftreffen auf die linke Leinwand der Cursor im ersten, oberen Achtel des Bildschirms festgelegt wird und der Cursor auf den zweiten, oberen Achtel dupliziert wird, damit bei der stereoskopischen Projektion beide Augen den Cursor sehen. Bei der Front-Leinwand dasselbe mit dem 3. und 4. Achtel. Findet der Schnittpunkt auf der rechten oder unteren Leinwand statt, wird der Cursor in der unteren Hälfte des Betriebssystems platziert.

TODO Grafik Mapping CAVE-Leinwände / Bildschirm

- Einstellung in Unity (UnityPlugin -> Inspector):

Channel = markerID (PPTStudio) – 1
WorldVizObject = PPT0

So wird PPT Studio 2013 korrekt gestartet:

- Wand / Eyes ausgeschaltet lassen

- PPT Studio 2013 mit setting 27112015_ziemlich_gut_wenn_nicht_sogar_optimal laden

- Wand mit 1 Marker einschalten (Schalter nach unten)

- Eyes einschalten

- Sollte jetzt klappen

Einstellungen im UnityPlugin Inspector:

Eyes: PPT0 / Channel 0

Wand: PPT0 / PPT_WAND3 (3 = MarkerID des Wands) / Channel 2 / Port 8945

Nicht vergessen:

- Mapping der Wand-Buttons mit virtuellem KeyInput, damit im Spiel ganz normal „Input.GetKey()“ abgefragt werden kann. Extra-generisch!

- Joystick Analog Inputs mit delegates!

## Eyes

## Gamepad

# VRPN

Virtual-Reality Peripheral Network (VRPN) ist eine Klassenbibliothek und ein Server-Interface für Client-Programme und physikalische Geräte, welche in einem VR-System verwendet werden.

Das Ziel von VPRN ist es, ein allgemeines Interface für Eingabegeräte wie Motion-Tracking, Joysticks, und weitere bereitzustellen.

## Verwendung mit PPT Studio WorldViz

Das PPT Studio stellt seine Geräte über verschiedene Ausgänge zur Verfügung, es hat auch einen eingebauten VRPN Server.

Dieser liefert über verschiedene Trackernamen die gewünschten Informationen.

Abbildung 9: Beispielverbindung VRPN

## Datenverarbeitung im Unity

Wir haben uns folgender Wrapperbibliothek bedient, welche wir über das offizielle Git-Repository von VRPN gefunden haben:

- Offizielles Git-Repository

https://github.com/vrpn/vrpn/wiki

- UnityWrapper

https://github.com/arviceblot/unityVRPN

Diesen Sourcecode wurde in unser Git-Repository verlinkt, mit CMake kompiliert und als DLL in unserem Asset  eingefügt.

Im Unity wurden dann ein kurzer Wrapper geschrieben, welche den managed Code der Library zur Verfügung stellt:

Abbildung 10: VRPN Wrapper

Die Weiterverarbeitung dieser Trackerdaten übernehmen dann die Klassen der Objekte, namentlich Wand und Eyes. Im Updatezyklus werden diese Daten ausgelesen, verarbeitet (Anwendung eines Smoothing-Filters) und zugewiesen (Rotation und Position).

Abbildung 11: VRPN-Positonhandling

## Datenveredlung im Unity

Da unter Umständen ein etwas unruhiger Input über das VRPN geliefert wird, haben einen Lowpass Filter noch hinzugefügt. Dieser kann aktiviert, deaktiviert sowie zwei Parameter können eingestellt werden.

Wir haben uns dem „1€ Filter“ bedient, welcher sich selbst wie folgt beschreibt:

The 1€ filter (“one Euro filter”) is a simple algorithm to filter noisy signals for high precision and responsiveness. It uses a first order low-pass filter with an adaptive cutoff frequency:

at low speeds, a low cutoff stabilizes the signal by reducing jitter, but as speed increases, the cutoff is increased to reduce lag. The algorithm is easy to implement, uses very few resources, and with two easily understood parameters, it is easy to tune. In a comparison with other filters, the 1e filter has less lag using a reference amount of jitter reduction

(Quelle: http://cristal.univ-lille.fr/~casiez/publications/CHI2012-casiez.pdf )

Aufgrund guter Ergebnisse und weiteren Abklärungen bleiben wir bei einem Filter, der für das Smoothing angeboten wird. Wir erzielen sowohl bei tiefen wie auch bei hohen Frequenzen, schnellen Bewegungen, optimale Resultate.

Abbildung 12: Vergleich Filteralgoritmen

# Unity Plugin

## Konfiguration

Um eine möglichst weite Bandbreite von Unity-Applikationen abdecken zu können, werden etliche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese gliedern sich in vier relevante Sektionen.

- Allgemein

Abbildung 13: Unity Plugin, Settings General

Die allgemeinen Einstellungen können in den meisten Fällen unangetastet bleiben.

- Wand

Abbildung 14: Unity Plugin, Settings Wand

Position

Falls die Position des Wands in der aktuellen Applikation unerheblich ist, kann die an dieser Stelle deaktiviert werden. Somit übernimmt der virtuelle Wand, welcher im Prefab liegt, keine Translationen vom realen Wand. Ist diese Option aber aktiviert, besteht die Möglichkeit, achsenabhängig die Sensibilität einzustellen. Das heisst, bei einer hohen Sensibilität auf der y-Achse vollführt der virtuelle Wand eine grosse Bewegung im Vergleich zu der realen Bewegung im CAVE. Gegenteilig, wird der Regler unter 0 gestellt, ist die virtuelle Bewegung kleiner als die reale Bewegung. Zusätzlich können einzelne Achsen auch komplett deaktiviert werden.

Rotation

Auch die Rotation kann auf Wunsch komplett oder nur selektiv deaktiviert werden.

Inputs

Der Wand verfügt über mehrere Buttons, die frei auf die Applikation abgebildet werden können. Zusätzlich kann der Joystick aktiviert oder deaktiviert werden.

VRPN

Der VRPN-Block wird für die Anmeldeinformationen beim VRPN-Server verwendet. Diese müssen nur bei einer Umstellung des PPT-Studios (auf dem Tracking-Server) adaptiert werden.

- Eyes

Abbildung 15: Unity Plugin, Settings Eyes

Position

Falls die Position der Eyes in der aktuellen Applikation unerheblich ist, kann die an dieser Stelle deaktiviert werden. Somit übernehmen die virtuellen Eyes, welche im Prefab liegen, keine Translationen von den realen Eyes. Ist diese Option aber aktiviert, besteht die Möglichkeit, achsenabhängig die Sensibilität einzustellen. Das heisst, bei einer hohen Sensibilität auf der y-Achse vollführen die virtuellen Eyes eine grosse Bewegung im Vergleich zu der realen Bewegung im CAVE. Gegenteilig, wird der Regler unter 0 gestellt, ist die virtuelle Bewegung kleiner als die reale Bewegung. Zusätzlich können einzelne Achsen auch komplett deaktiviert werden.

Rotation

Auch die Rotation kann auf Wunsch komplett oder nur selektiv deaktiviert werden.

VRPN

Der VRPN-Block wird für die Anmeldeinformationen beim VRPN-Server verwendet. Diese müssen nur bei einer Umstellung des PPT-Studios (auf dem Tracking-Server) adaptiert werden.

- Gamepad

TODO add Gamepad Settings

- System

Abbildung 16: Unity Plugin, Settings System

Die zugewiesenen Prefabs werden beim Initialisieren des Plugins instanziiert und müssen nicht adaptiert werden.

Das CameraContainer Gameobject beinhaltet alle Kameras, die sich jeweils der Hauptkamera unterordnen und die Bildaufteilung für die verschiedenen Beamer übernimmt.

## Struktur

Der zentrale Knoten des Plugins ist die Klasse „CaveMain“. Hier sind alle Einstellungsmöglichkeiten, die Referenzen auf sämtliche Objekte und die Geometrie der virtuellen CAVEs gespeichert. TODO Inwiefern weitere Erklärungen der Klassen? (Künzler fragen)

Abbildung 17: Unity Plugin, Klassendiagramm

## Deployment

Das entwickelte Unity Plugin muss möglichst unkompliziert und rasch in die gewünschte Applikation integriert werden können. Um das zu erreichen, wird der gleiche Ansatz wie das Deployment über den integrierten Unity Asset Store gewählt. Dazu werden sämtliche Verzeichnisse und Dateien in eine .unitypackage-Datei gepackt und können in jedes beliebige Projekt importiert werden.

Um diese Bündelung der Dateien zu erreichen, gibt es in Unity den Befehl, ein Package zu exportieren.

Abbildung 18: Unity Plugin, Export Package

Beim anschliessenden Popupmenu alle Assets auswählen und den Export starten.

Abbildung 19: Unity Plugin, Export Package Selection

Die Verwendung des Plugins mit sämtlichen Abhängigkeiten erfolgt in wenigen Schritten:

- Import des Plugins

Abbildung 20: Unity Plugin, Import Package

Beim anschliessenden Popupmenu sind alle Assets auszuwählen und mit „Import“ zu bestätigen.

Troubleshooting

Abhängig der Unity-Version kann es beim Import zu Problemen führen. Sind gewisse, bereits existierende Files bereits in Verwendung, werden die Klassen / Prefabs / usw. nicht überschrieben, sondern lediglich hinzugefügt (CaveMain 1.cs, CaveMain 2.cs usw.). Um das zu umgehen, bitte das Unity-Projekt schliessen, direkt mit dem Explorer den kompletten alten Cave-Asset Folder löschen und die neue Version reinkopieren.

- Cave-Prefab

In einem zweiten Schritt gilt es, das Cave-Prefab, welches sich direkt im Verzeichnis „Cave“ befindet, an einer beliebigen Stelle in der Szene zu platzieren.

- Einsatzbereit

Nach diesen zwei einfachen Schritten wurde das Plugin erfolgreich in die Applikation eingebettet und kann verwendet werden.

## API

Grundsätzlich kann der gesamte Sourcecode des Plugins eingesehen und verändert werden. Um die Verwendung jedoch zu vereinfachen und die eigene Anwendung applikationsspezifisch mit dem Plugin zu verknüpfen, werden gewissen Werte, Berechnungen und Objekte in der API zur Verfügung gestellt. Mittels Singleton-Pattern wird sichergestellt, dass die Verwaltung der besagten Properties zentral an einem Ort geschieht und dort abgegriffen werden können.

Abbildung 21: API Unity Plugin

Folgender Beispielcode zeigt, wie via API die Position des Wands ausgelesen wird.

# „Architektur der Komponenten“

- Unterteilung Module

  - Singleton (Hilfsklasse)

- Logisch und technisch

# Warping (optional, ev. bei Immersion)

# Demo Apps

## Shooting Gallery

Abbildung 22: Shooting Gallery Ingame

Das Setting dieses Demospiels ist eine Schiessbude im Wilder Westen Stil, wie sie auf einem Jahrmarkt anzutreffen ist. Die Galerien mit den abzuschiessenden Zielen verteilen sich rund um den Spieler. Mit Hilfe des Head Trackings kann sich der Spieler in der gesamten Szenerie umschauen, Bewegungen ausführen und die Objekte aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das Wand-Device steuert das Gewehr, um die Zielobjekte anzuvisieren und abzuschiessen. Die Buttons des Wands werden gebraucht um das Gewehr abzufeuern.

- Umgebung
Die Landschaft ist ein Model aus dem Asset Store von Unity mit riesigen Ausmessungen. Um die abzuschiessenden Ziele platzieren zu können, Hindernisse zu schaffen und der Szenerie Leben einzuhauchen, wurden verschiedene Marktstände, Heukarren, Büsche und Zäune eingefügt.

Abbildung 23: Desert Model, Quelle: Unity Asset Store

- Gewehr

Das Model des Gewehrs ist ebenfalls aus dem Unity Asset Store. Die Enten und Zielscheiben werden mit der Cursorposition anvisiert, welche durch das UnityPlugin vom Wand gesetzt wird.

Rotation

Das Gewehr dreht sich entsprechend dessen Position. Die Rotation wird zweierlei beeinflusst.

- Rotation der Eyes

Basierend auf der Rotation der Eyes auf der y-Achse (Yaw) und der z-Achse (Roll) dreht sich auch das Gewehr im Spiel. Somit wird ermöglicht, dass sich der Benutzer des CAVEs drehen kann und das Gewehr immer in seine Blickrichtung zielt. Neigt er den Kopf leicht auf eine Seite, übernimmt das Gewehr ebenfalls diese Manipulation rollt sich auf die Seite.

- Relativer Winkel zwischen Eyes und Wand

Zusätzlich zu der Blickrichtung, welche mittels Eyes festgestellt wird, folgt das Gewehr der aktuellen Cursorposition. Dazu wird der relative Winkel zwischen dem Wand und den Eyes berechnet und darauf basierend erfolgt eine zusätzliche Rotation des Gewehrs.

Abbildung 24: Shooting Gallery, Rotation des Gewehrs

Schuss

Dort wo sich der Cursor auf der 2D-Ebene befindet, wird auch präzise der Schuss in der 3D-Welt auftreffen. Dazu wird ein Raycast mit der Ausrichtung der Kamera an der Position des Cursors in die Umgebung geschossen und geschaut, welches Objekt als erstes im Wege steht.

Beim Auftreffen dieses virtuellen Schusses wird dem Ziel mitgeteilt, ob nun eine Interaktion erfolgen soll oder nicht. Zusätzlich wird ein Partikeleffekt, welcher den Einschuss verdeutlich, an der getroffenen Stelle erzeugt. Ein weiterer Raucheffekt wird bei der Flinte direkt gezeigt.

Abbildung 25: Shooting Gallery, Rauch

Audio

- Zielscheibe

Eines der beiden abzuschiessenden Ziele ist eine Holzkonstruktion mit drei Zielscheiben, welche sich zu zufälligen Zeitpunkten nach oben, bzw. nach unten klappen und somit angreifbar, bzw. nicht angreifbar werden.

Abbildung 26: Shooting Gallery, Zielscheibe

Die Animationen sind im FBX-Model gespeichert und werden mittels einem AnimationController ausgelöst. Zu zufälligen Zeitpunkten wird eine der Show-States aktiviert um die Animation abzuspielen. Trifft während einer gewissen Zeitspanne kein Schuss die Zielscheibe, aktiviert sich der Hide-State und geht anschliessend zurück in den Idle-State. Im Gegenzug, trifft der Spieler auf die Zielscheibe, wird die Animation beim Hit-State abgespielt und es werden Punkte gutgeschrieben. Zudem wird als Audiofeedback ein entsprechender Sound gehört. Anschliessend fängt die Sequenz von vorne an.

Abbildung 27: Shooting Gallery, Zielscheibe Animation Controller

- Ente

Das zweite abzuschiessende Objekt ist eine Gummiente, die sich auf einer festgelegten Bahn mit zufälliger Geschwindigkeit nach vorne und hinten bewegt.

Abbildung 28: Shooting Gallery, Ente

Am Anfang und Ende der Bahn befinden sich jeweils Trigger, die ausgelöst werden, sobald sich das Mesh der Ente damit überschneidet. In diesem Moment ändert sich die Bewegungsrichtung der Ente und eine neue Geschwindigkeit wird zufällig zwischen einem definierten Bereich gewählt.

Bei einem Treffer wird der Winkel zwischen der aktuellen Kamera und der Ente berechnet und entsprechend ein Impuls auf die Ente angewandt, damit sie in die korrekte Richtung davonfliegt. Sobald die Ente keinen Kontakt mit der Oberfläche mehr hat auf der sie sich bewegt, wird ein Event losgeschickt um nach einer gewissen Zeitspanne die Position und Rotation wiederherzustellen und Punkte gutzuschreiben. Bei einem Treffen ist zudem ein Audiofeedback (Quaken) zu hören.

Weil das gefundene Model der Ente für die Anwendungszwecke viel zu detailliert war, musste aus Performancegründen mit Blender eine Reduktion der Faces erfolgen. Von ehemals 7160 sind noch 1288 Faces übrig geblieben. Dank der Textur und der Distanz, die zwischen dem Spieler und der Ente liegt, fällt der Unterschied nicht auf.

Abbildung 29: Shooting Gallery, Ente mit vielen Details

Abbildung 30: Shooting Gallery, Ente mit reduzierten Details

- Punktesystem

Nebst der bereits verstrichenen Zeit ist in einer Ecke als UI-Element die erspielte Punktzahl sichtbar. Die beiden abzuschiessenden Ziele (Ente und Zielscheibe) stellen öffentliche, statische Delegates (Events) zur Verfügung, mittels denen andere Objekte Methoden registrieren können. Wird also beispielsweise eine beliebige Ente abgeschossen, wird die Methode aufgerufen.

Die Klasse, welche für die Punkteberechnung und –darstellung zuständig ist, registriert entsprechend eine Methode, welche als Parameter die erspielten Punkte erhält. Somit kann dort sauber Buch geführt werden über den aktuellen Punktestand und ihn als GUI-Element anzeigen.

## Model-Viewer

## App Drittpartei

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: CAVE BFH	4

Abbildung 2: Infrastruktur CAVE	5

Abbildung 3: PPT Eyes, Quelle: www.worldviz.com	6

Abbildung 4: PPT Wand, Quelle: www.worldviz.com	6

Abbildung 5: Gamepad, Quelle: www.androidrundown.com	7

Abbildung 6: Frustum (stackoverflow.com)	8

Abbildung 7: Unity Plugin, virtueller CAVE	10

Abbildung 8: Unity Plugin, Schnittpunkt Wand / CAVE	11

Abbildung 9: Beispielverbindung VRPN	13

Abbildung 10: VRPN Wrapper	14

Abbildung 11: VRPN-Positonhandling	15

Abbildung 12: Vergleich Filteralgoritmen	16

Abbildung 13: Unity Plugin, Settings General	17

Abbildung 14: Unity Plugin, Settings Wand	17

Abbildung 15: Unity Plugin, Settings Eyes	18

Abbildung 16: Unity Plugin, Settings System	19

Abbildung 17: Unity Plugin, Klassendiagramm	20

Abbildung 18: Unity Plugin, Export Package	21

Abbildung 19: Unity Plugin, Export Package Selection	22

Abbildung 20: Unity Plugin, Import Package	23

Abbildung 21: API Unity Plugin	24

Abbildung 22: Shooting Gallery Ingame	26

Abbildung 23: Desert Model, Quelle: Unity Asset Store	27

Abbildung 24: Shooting Gallery, Rotation des Gewehrs	28

Abbildung 25: Shooting Gallery, Rauch	28

Abbildung 26: Shooting Gallery, Zielscheibe	29

Abbildung 27: Shooting Gallery, Zielscheibe Animation Controller	29

Abbildung 28: Shooting Gallery, Ente	30

Abbildung 29: Shooting Gallery, Ente mit vielen Details	30

Abbildung 30: Shooting Gallery, Ente mit reduzierten Details	31

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Et ut aut isti repuditis qui ium	3

# Glossar

Auinweon

Et ut aut isti repuditis qui ium	7

Batnwpe

Et ut aut isti repuditis qui ium	9

Cowoll

Et ut aut isti repuditis qui ium	11

# Literaturverzeichnis

Literatureintrag

Autorname, Autorvorname, Buchtitel, Verlag, Ort, Ausgabe, Jahr	7

Literatureintrag

Autorname, Autorvorname, Buchtitel, Verlag, Ort, Ausgabe, Jahr	9

Literatureintrag

Autorname, Autorvorname, Buchtitel, Verlag, Ort, Ausgabe, Jahr	11

# Anhang

Et ut aut isti repuditis qui ium nonsecturia quis incientiae laborem elliquis et quatur, sitiur aut od moluptatur aut ea conseque peri sim erro essequisit remporia dem et landi dest, cone poris quunt volecab ipidero quatur ad quibusamus.

# Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Sämtliche Textstellen, die nicht von mir stammen, sind als Zitate gekennzeichnet und mit dem genauen Hinweis auf ihre Herkunft versehen.

Ort, Datum:

Unterschrift: